# 软件概要设计说明书

智慧烹饪系统 — 智能加热炉 APP

版本号：V1.0

日期：2026年6月28日

---

## 1. 引言

### 1.1 编写目的

本文档对智慧烹饪系统（智能加热炉 APP）进行概要设计，在需求分析的基础上建立软件的总体结构、模块划分、接口设计、数据库设计及数据结构设计等内容，为后续的详细设计和编码实现提供依据。

### 1.2 参考资料

- 《软件需求规格说明书 V1.0》

- 《12KW 电磁机芯串口通信协议 v2.0》

- 《uni-app 开发文档》

- 《界面设计文档》

### 1.3 术语定义

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| uni-app | 跨平台应用开发框架，一次开发，多端运行 |
| BLE | 蓝牙低功耗通信 |
| GATT | 通用属性配置文件，定义 BLE 服务和特征值 |
| 设备组 | 多个设备的逻辑分组 |
| 机芯 | 电磁加热核心控制单元 |
| vue | 渐进式 JavaScript 框架 |

---

## 2. 总体设计

### 2.1 系统架构

系统采用单层客户端直连架构，移动端 APP 通过 BLE 蓝牙直接与智能加热炉设备通信，不经过服务器中转。整体架构如下：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                   移动终端 (手机 / Android / iOS)                 │
│  ┌─────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │          智慧烹饪系统 APP (uni-app)              │  │
│  │  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌──────────┐ │  │
│  │  │  首页    │  │ 控制页  │  │ 蓝牙管理   │ │  │
│  │  │ (index) │  │ (detail)│  │ (ble.js) │ │  │
│  │  └────┬────┘  └────┬────┘  └─────┬────┘ │  │
│  │       │              │               │        │        │  │
│  │       └──────────────┴───────────────┘        │  │
│  │                    │                         │  │
│  │           uni-app BLE API                       │  │
│  │                    │                         │  │
│  └────────────────────┼───────────────────────┘  │
│                       │                             │
└───────────────────────┼─────────────────────────────┘
                        │ BLE 蓝牙
                        │
┌───────────────────────┼─────────────────────────────┐
│              智能加热炉设备                              │
│  ┌──────────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────┐   │
│  │ BLE 通信模块 │  │ 机芯控制器 │  │ 传感器  │   │
│  │ (FFB0服务)  │──│ (12KW)   │──│ (温度等)│   │
│  └──────────┬───────┘  └──────┬──────┘  └─────┬───┘   │
│         │                  │                    │       │
│         └──────────────────┴────────────────────┘       │
│                    电磁加热单元                              │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.2 设计原则

- 模块化设计：各功能模块独立封装，降低耦合度

- 单一职责：每个模块只负责一个功能领域

- 可扩展性：预留扩展接口，便于后续功能迭代

- 用户体验优先：操作简洁直观，反馈及时明确

- 安全性：异常告警及时，保护设备安全

### 2.3 技术选型

| 层次 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端框架 | uni-app (Vue 2/3) | 跨平台，一套代码多端运行 |
| UI 风格 | 自定义组件 | 蓝白主题，卡片式设计 |
| 蓝牙通信 | uni-app BLE API | 系统原生蓝牙接口 |
| 通信协议 | ASCII 明文串口协议 | 12KW 机芯专用协议 |
| 数据存储 | uni.storage | 本地持久化存储 |
| 开发工具 | HBuilderX 3.x+ | uni-app 官方 IDE |

---

## 3. 模块划分

### 3.1 总体模块结构图

智慧烹饪系统
├── 页面层 (Pages)
│   ├── 首页模块 (index.vue)
│   │   ├── 设备组管理子模块
│   │   ├── 设备列子模块
│   │   ├── 蓝牙扫描子模块
│   │   └── 测试预警子模块
│   └── 控制页模块 (detail.vue)
│       ├── 开关机控制子模块
│       ├── 火候控制子模块
│       ├── 分区控制子模块
│       ├── 定时任务子模块
│       ├── 异常报警子模块
│       ├── 查询功能子模块
│       └── 指令日志子模块
├── 工具层 (Utils)
│   └── 蓝牙通信模块 (ble.js)
│       ├── 连接管理子模块
│       ├── 指令发送子模块
│       ├── 数据解析子模块
│       └── 消息监听子模块
└── 资源层 (Static)
    ├── 应用图标
    └── 标签栏图标

### 3.2 页面层模块设计

#### 3.2.1 首页模块 (index.vue)

职责：应用首页，负责设备组展示、设备列表、蓝牙扫描添加、拖拽排序、测试预警入口等功能。

子模块说明：

| 子模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 设备组管理 | 创建设备组、编辑组名、删除设备组、展开/收起 |
| 设备列表 | 设备卡片展示、状态显示、火候条、点击跳转 |
| 拖拽排序 | 长按拖拽、跨组移动、视觉反馈 |
| 批量控制 | 组内全部开机、全部关机 |
| 蓝牙扫描 | 初始化蓝牙、扫描设备、显示结果、添加设备 |
| 测试预警 | 模拟设备异常、触发报警跳转 |
| 导航栏 | 自定义底部Tab切换 |

#### 3.2.2 控制页模块 (detail.vue)

职责：设备详情控制页，提供单设备精细化控制功能。

子模块说明：

| 子模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 开关机控制 | 开机、关机、状态显示 |
| 火候控制 | 加减档、快捷火候、火候条显示 |
| 分区控制 | 内区/外区/全区模式切换 |
| 分段控制 | 内区5段、外区5段独立控制 |
| 定时任务 | 添加定时、暂停/继续、取消、自动关机 |
| 异常报警 | 报警展示、持续震动、一键关机解除 |
| 查询功能 | 温度查询、电参数查询 |
| 指令日志 | 操作记录、设备应答、时间戳 |
| 设备管理 | 重命名、删除设备 |

### 3.3 工具层模块设计

#### 3.3.1 蓝牙通信模块 (ble.js)

职责：封装所有蓝牙相关操作，向上提供统一的调用接口。

子模块说明：

| 子模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 连接管理 | 初始化适配器、创建连接、断开连接、获取服务 |
| 指令发送 | 开关机指令、档位指令、分区指令、分段指令、查询指令 |
| 数据解析 | 温度数据解析、电参数解析、异常码解析 |
| 消息监听 | 设备应答监听、异常上报监听、回调机制 |

核心常量定义：

| 常量名 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SERVICE_UUID | 0000FFB0-... | 服务 UUID |
| WRITE_UUID | 0000FFB2-... | 写特征值 UUID |
| NOTIFY_UUID | 0000FFB1-... | 通知特征值 UUID |
| CMD | 对象 | 所有指令码映射表 |
| GEAR_NAMES | 对象 | 档位名称映射 |
| ALARM_DESCS | 对象 | 异常描述映射 |

---

## 4. 系统流程设计

### 4.1 蓝牙连接流程

用户点击添加设备
      │
      ▼
初始化蓝牙适配器
      │
      ├─ 成功 ──▶ 提示"请开启蓝牙"
      │             (失败
      ▼
开始扫描设备
      │
      ▼
发现设备 → 去重 → 添加到列表
      │
      ▼
5秒后自动停止
      │
      ▼
用户选择设备
      │
      ▼
创建BLE连接
      │
      ├─ 失败 ──▶ 提示连接失败
      │
      ▼
获取服务和特征值
      │
      ▼
开启通知监听
      │
      ▼
设备添加成功

### 4.2 指令发送与接收流程

用户操作
  │
  ▼
生成指令字符串 (如 >AF3
  │
  ▼
调用 bleManager 发送
  │
  ▼
BLE 写入特征值
  │
  ├─ 成功 ──▶ 写入日志
  │
  ▼
等待设备应答
  │
  ├─ >OK ──▶ 指令成功 ──▶ 更新状态
  │
  ├─ >AE* ──▶ 异常上报 ──▶ 触发报警
  │
  └─ >A... ──▶ 查询数据 ──▶ 解析显示

### 4.3 异常报警流程

设备上报异常码 (>AE1~6)
        │
        ▼
ble.js 消息监听捕获
        │
        ▼
解析异常码，获取描述
        │
        ▼
添加到报警列表
        │
        ├─────全局事件 (uni.$emit)
        │
        ▼
启动持续震动 (500ms间隔)
        │
        ▼
用户点击"关机"
        │
        ▼
发送 >AFF 关机指令
        │
        ▼
移除该条报警
        │
        ▼
无剩余报警？
  ├─ 是 ──▶ 停止震动
  └─ 否 ──▶ 继续震动

---

## 5. 接口设计

### 5.1 内部模块接口

#### 5.1.1 蓝牙管理对象 (bleManager)

| 方法名 | 参数 | 返回值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| powerOn() | 无 | Promise | 发送开机指令 |
| powerOff() | 无 | Promise | 发送关机指令 |
| setGear(level) | level: Number(0-12) | Promise | 设置火力档位 |
| setZone(mode) | mode: String | Promise | 设置分区模式 |
| setInnerSegment(seg) | seg: Number(1-5) | Promise | 设置内区分段 |
| setOuterSegment(seg) | seg: Number(1-5) | Promise | 设置外区分段 |
| queryTemperature() | 无 | Promise | 查询温度 |
| queryPower() | 无 | Promise | 查询电参数 |
| onMessage(callback) | callback: Function | 无 | 注册消息监听 |
| isAckOk(data) | data: String | Boolean | 判断是否为成功应答 |
| isAlarm(data) | data: String | Boolean | 判断是否为异常码 |
| isQueryResponse(data) | data: String | Boolean | 判断是否为查询响应 |
| parseTemperatureData(data) | data: String | Object/null | 解析温度数据 |
| parsePowerData(data) | data: String | Object/null | 解析电参数 |

#### 5.1.2 页面间通信接口

| 事件名 | 参数 | 触发时机 |
| --- | --- | --- |
| deviceAlarm | { deviceId, deviceName, alarmCmd, alarmLabel, timestamp | 设备异常上报时 |
| selectedDeviceId | (storage) | 当前选中设备标识 |
| pendingAlarm | (storage) | 待处理报警数据 |

### 5.2 蓝牙通信协议接口

详见《蓝牙通信协议文档 v2.0》。

#### 5.2.1 指令格式

格式：> + 指令标识 + [参数
开头：> (ASCII 0x3E)
结尾：无结尾符，指令总长固定为 4 字符（查询类为 4 字符）

#### 5.2.2 指令汇总

| 类别 | 指令 | 说明 | 应答 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查询 | >AT? | 查询三路温度 | >A + 12位HEX |
| 查询 | >AP? | 查询电参数 | >A + 12位HEX |
| 开关机 | >AFO | 开机 | >OK |
| 开关机 | >AFF | 关机 | >OK |
| 档位 | >AF1~9 | 1~9档 | >OK |
| 档位 | >AFA/B/C | 10/11/12档 | >OK |
| 分区 | >ACI | 仅内区 | >OK |
| 分区 | >ACX | 仅外区 | >OK |
| 分区 | >ACL | 内外全区 | >OK |
| 内分段 | >AA1~5 | 内区1~5段 | >OK |
| 外分段 | >AB1~5 | 外区1~5段 | >OK |
| 异常 | >AE1~6 | 异常上报（设备主动） | 无 |

---

## 6. 数据结构设计

### 6.1 设备对象 (Device)

| 字段名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | String | '' | 设备名称 |
| icon | String | '🔥' | 设备图标 |
| mac | String | '' | MAC地址/设备ID |
| deviceType | String | 'cooker' | 设备类型 |
| isTest | Boolean | false | 是否测试设备 |
| power | Number | 0 | 当前档位 0-12 |
| statusText | String | '待机' | 状态文本 |
| offline | Boolean | false | 是否离线 |
| zoneMode | String | 'all' | 分区模式 |
| innerSegment | Number | 0 | 内区分段 |
| outerSegment | Number | 0 | 外区分段 |

### 6.2 设备组对象 (DeviceGroup)

| 字段名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| name | String | '' | 组名称 |
| expanded | Boolean | false | 是否展开 |
| devices | Array | [] | 组内设备列表 |

### 6.3 报警对象 (Alarm)

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| title | String | 报警标题 |
| desc | String | 报警描述 |
| alarmCmd | String | 异常指令码 |
| timestamp | Number | 时间戳 |

### 6.4 日志对象 (LogItem)

| 字段名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| time | String | 时间 HH:MM:SS |
| msg | String | 日志内容 |

---

## 7. 界面设计概要

### 7.1 页面结构

| 页面 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | pages/index/index | 设备组列表、设备卡片、添加设备 |
| 控制页 | pages/device/detail | 设备控制、参数设置、报警 |

### 7.2 首页布局设计

首页布局：

┌─────────────────────────────────┐
│  首页          [+]            │  ← 顶部导航
├─────────────────────────────────┤
│                                 │
│  ┌───────────────────────┐         │
│  │ 未分组设备  3个 │ ▶       │  ← 设备组头
│  ├───────────────────────┤
│  │ [设备] [设备] [设备]  │         │  ← 设备卡片网格
│  └───────────────────────┘
│                                 │
│  ┌───────────────────────┐
│  │ 🚨 测试预警          │         │  ← 测试预警入口
│  └───────────────────────┘
│                                 │
└─────────────────────────────────┘
│  首页    控制                    │  ← 底部导航
└─────────────────────────────────┘

控制页布局：

┌─────────────────────────────────┐
│  ← 设备名称          ⋯         │  ← 顶部导航
├─────────────────────────────────┤
│                                 │
│  ┌───────────────────────┐
│  │ 开关机控制            │         │
│  │  [开机] [关机]      │         │
│  └───────────────────────┘
│                                 │
│  ┌───────────────────────┐
│  │ 🔥 火候控制          │         │
│  │  − P5  运行中  +    │         │
│  │  ████████░░░░        │         │
│  │  小火 中火 大火 爆炒│         │
│  └───────────────────────┘
│                                 │
│  ┌───────────────────────┐
│  │ ⏰ 定时任务          │         │
│  │  暂无定时任务         │         │
│  │  + 添加定时任务      │         │
│  └───────────────────────┘
│                                 │
│  ┌───────────────────────┐
│  │ ⚠️ 异常警报          │         │
│  │  暂无异常警报         │         │
│  └───────────────────────┘
│                                 │
│  ┌───────────────────────┐
│  │ 📋 指令日志          │         │
│  │  ...                 │         │
│  └───────────────────────┘
│                                 │
└─────────────────────────────────┘
│  首页    控制                    │  ← 底部导航
└─────────────────────────────────┘

### 7.3 设计规范

- 主色调：#0057bf（品牌蓝

- 背景色：#f5f6fa（浅灰背景）

- 卡片色：#ffffff（白色卡片）

- 警告色：#ff4d4f（红色）

- 辅助色：#f39c12（橙色-火力）、#2b7fff（蓝色-低火）

- 圆角：24rpx ~ 48rpx

- 阴影：0 4rpx 40rpx rgba(0,0,0,0.06)

---

## 8. 出错处理设计

### 8.1 错误分类

| 错误类型 | 说明 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 蓝牙未开启 | 用户未开启蓝牙 | 提示"请开启手机蓝牙" |
| 扫描失败 | 蓝牙扫描异常 | 显示错误信息，提供重新搜索 |
| 连接失败 | 设备连接不上 | 提示连接失败，重试 |
| 指令发送失败 | 写入特征值失败 | Toast提示"指令发送失败"（测试设备静默） |
| 设备离线 | 连接断开 | 禁用控制按钮，提示离线状态 |
| 异常上报 | 设备故障 | 报警卡片+震动提醒 |

### 8.2 容错机制

- 指令失败不阻塞：单条指令失败不影响其他功能

- 状态同步：UI 状态与设备状态尽量保持一致

- 数据本地持久化：设备列表和分组信息本地保存

---

## 9. 维护设计

### 9.1 可扩展性

- 蓝牙模块独立封装，新增指令类型只需扩展 CMD 常量

- 页面采用组件化思路，新增功能模块独立

- 预留菜谱管理、云同步等扩展空间

### 9.2 可测试性

- 内置测试设备模式，无需硬件即可测试

- 模拟报警功能，验证告警流程

- 完整指令日志，便于问题排查

---

文档版本：V1.0

编写日期：2026年6月28日

审核状态：待审核