# 软件详细设计说明书

智慧烹饪系统 — 智能加热炉 APP

版本号：V1.0

日期：2026年6月28日

---

## 1. 引言

### 1.1 编写目的

本文档在概要设计的基础上，对智慧烹饪系统的各个模块进行详细设计，给出各模块的实现逻辑、算法、数据结构、接口细节等内容，为编码实现提供直接依据。

### 1.2 参考资料

- 《软件需求规格说明书 V1.0》

- 《软件概要设计说明书 V1.0》

- 《12KW 电磁机芯串口通信协议 v2.0》

- 《uni-app 开发文档》

---

## 2. 蓝牙通信模块详细设计 (ble.js)

### 2.1 模块概述

蓝牙通信模块是系统的核心底层模块，封装了所有 BLE 蓝牙相关操作，向上层页面提供统一的指令发送和消息接收接口。模块采用单例模式设计，全局唯一实例 bleManager。

### 2.2 常量定义

#### 2.2.1 UUID 常量

const SERVICE_UUID = '0000FFB0-0000-1000-8000-00805F9B34FB'
const WRITE_UUID = '0000FFB2-0000-1000-8000-00805F9B34FB'
const NOTIFY_UUID = '0000FFB1-0000-1000-8000-00805F9B34FB'

#### 2.2.2 指令码常量 (CMD)

const CMD = {
  POWER_ON: '>AFO',
  POWER_OFF: '>AFF',
  GEAR_1: '>AF1', GEAR_2: '>AF2', GEAR_3: '>AF3', GEAR_4: '>AF4',
  GEAR_5: '>AF5', GEAR_6: '>AF6', GEAR_7: '>AF7', GEAR_8: '>AF8',
  GEAR_9: '>AF9', GEAR_10: '>AFA', GEAR_11: '>AFB', GEAR_12: '>AFC',
  ZONE_INNER: '>ACI',
  ZONE_OUTER: '>ACX',
  ZONE_ALL: '>ACL',
  INNER_SEG_1: '>AA1', INNER_SEG_2: '>AA2', INNER_SEG_3: '>AA3',
  INNER_SEG_4: '>AA4', INNER_SEG_5: '>AA5',
  OUTER_SEG_1: '>AB1', OUTER_SEG_2: '>AB2', OUTER_SEG_3: '>AB3',
  OUTER_SEG_4: '>AB4', OUTER_SEG_5: '>AB5',
  QUERY_TEMP: '>AT?',
  QUERY_POWER: '>AP?',
  ACK_OK: '>OK'
}

#### 2.2.3 异常描述映射

const ALARM_DESCS = {
  '>AE1': '机芯超温',
  '>AE2': '线盘超温',
  '>AE3': '过流保护',
  '>AE4': '电流异常',
  '>AE5': '锅具异常',
  '>AE6': '线盘测温开路'
}

### 2.3 bleManager 对象设计

#### 2.3.1 内部状态

| 状态变量 | 类型 | 初始值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| deviceId | String | '' | 当前连接设备ID |
| connected | Boolean | false | 是否已连接 |
| _messageCallback | Function | null | 消息回调函数 |

#### 2.3.2 指令发送方法

powerOn() — 开机

功能：发送开机指令
参数：无
返回：Promise
流程：
  1. 调用 _sendCommand(CMD.POWER_ON)
  2. 返回 Promise
异常：连接断开时 reject

powerOff() — 关机

功能：发送关机指令
参数：无
返回：Promise
流程：
  1. 调用 _sendCommand(CMD.POWER_OFF)
  2. 返回 Promise

setGear(level) — 设置档位

功能：设置火力档位
参数：level (Number) — 档位 1~12
返回：Promise
流程：
  1. 参数校验：level 必须在 1~12 之间
  2. 映射指令码：
     - 1~9 → >AF1 ~ >AF9
     - 10 → >AFA
     - 11 → >AFB
     - 12 → >AFC
  3. 调用 _sendCommand(cmd)
  4. 返回 Promise

setZone(mode) — 设置分区模式

功能：设置内外分区整体模式
参数：mode (String) — 'inner' | 'outer' | 'all'
返回：Promise
流程：
  1. 根据 mode 映射指令：
     inner → >ACI
     outer → >ACX
     all   → >ACL
  2. 调用 _sendCommand(cmd)

setInnerSegment(seg) / setOuterSegment(seg) — 分段控制

功能：设置内区/外区分段
参数：seg (Number) — 1~5
返回：Promise
流程：
  1. 映射指令：内区 >AA1~5，外区 >AB1~5
  2. 调用 _sendCommand(cmd)

queryTemperature() — 查询温度

功能：查询三路温度
参数：无
返回：Promise
流程：
  1. 发送 >AT?
  2. 设备返回 >A + 12位十六进制
  3. 由消息监听回调解析

queryPower() — 查询电参数

功能：查询电压/功率/电流
参数：无
返回：Promise
流程：
  1. 发送 >AP?
  2. 设备返回 >A + 12位十六进制
  3. 由消息监听回调解析

#### 2.3.3 内部发送方法

_sendCommand(cmdStr)

功能：底层指令发送
参数：cmdStr (String) — 完整指令字符串
返回：Promise
流程：
  1. 检查连接状态，未连接则 reject
  2. 将字符串转为 ArrayBuffer
  3. 调用 uni.writeBLECharacteristicValue
  4. 成功则 resolve，失败则 reject

字符串转 ArrayBuffer 算法：

输入：ASCII 字符串
输出：Uint8Array
步骤：
  1. 创建 new Uint8Array(str.length)
  2. 遍历每个字符，取 charCodeAt(i)
  3. 返回 buffer

#### 2.3.4 消息监听与解析

onMessage(callback)

功能：注册设备消息回调
参数：callback (Function) — 回调函数，参数为原始数据字符串
返回：无
说明：
  - 可注册多个回调（数组存储）
  - 收到设备消息时依次调用

消息监听主流程：

设备发送数据
  │
  ▼
uni.onBLECharacteristicValueChange
  │
  ▼
ArrayBuffer → 字符串（ASCII解码）
  │
  ▼
遍历所有注册的回调
  │
  ▼
回调(data)

#### 2.3.5 数据解析方法

isAckOk(data)

功能：判断是否为成功应答
参数：data (String)
返回：Boolean
算法：return data === '>OK'

isAlarm(data)

功能：判断是否为异常上报
参数：data (String)
返回：Boolean
算法：return data in ALARM_DESCS

isQueryResponse(data)

功能：判断是否为查询响应
参数：data (String)
返回：Boolean
算法：return data.startsWith('>A') && data.length === 13

parseTemperatureData(data)

功能：解析三路温度数据
参数：data (String) — 格式 >A + 12位HEX
返回：{ channel1, channel2, channel3 } 或 null
算法：
  1. 去掉前缀 '>A'，取后续12个字符
  2. 每4位一组：
     - 0-3位 → 1路温度（十六进制转十进制）
     - 4-7位 → 2路温度
     - 8-11位 → 3路温度
  3. 返回解析结果

parsePowerData(data)

功能：解析电参数数据
参数：data (String) — 格式 >A + 12位HEX
返回：{ voltage, power, current } 或 null
算法：
  1. 去掉前缀 '>A'
  2. 前4位 → 电压
  3. 中间4位 → 功率
  4. 后4位 → 电流
  5. 十六进制转十进制返回

---

## 3. 首页模块详细设计 (index.vue)

### 3.1 模块结构

首页模块由以下部分组成：

- 顶部导航栏（标题 + 菜单按钮）

- 下拉菜单（创建设备组/添加设备/删除设备组）

- 空状态展示（无设备时）

- 设备组列表（可展开/收起）

- 设备卡片网格（两列布局）

- 添加设备弹窗（蓝牙扫描）

- 拖拽浮动层

- 自定义底部导航栏

### 3.2 数据设计

#### 3.2.1 data 数据

| 变量名 | 类型 | 初始值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| menuOpen | Boolean | false | 下拉菜单是否展开 |
| activeTab | Number | 0 | 当前选中底部Tab |
| deviceGroups | Array | [{name:'未分组设备',expanded:false,devices:[]}] | 设备组列表 |
| showAddDevice | Boolean | false | 添加设备弹窗显示 |
| bleScanning | Boolean | false | 是否正在扫描蓝牙 |
| bleSearched | Boolean | false | 是否已完成扫描 |
| bleDevices | Array | [] | 扫描到的蓝牙设备列表 |
| testDeviceCounter | Number | 0 | 测试设备计数器 |
| dragDevice | Object | null | 当前拖拽的设备 |
| dragSourceGroup | Object | null | 拖拽源设备组 |
| dragSourceIndex | Number | -1 | 拖拽源索引 |
| dragOverGroup | Number | -1 | 拖拽目标组索引 |
| isDragging | Boolean | false | 是否正在拖拽 |
| dragTimer | Object | null | 长按计时器 |

#### 3.2.2 计算属性

hasGroups

功能：判断是否有任何设备或设备组
返回：Boolean
算法：
  return deviceGroups.length > 1 
      || deviceGroups[0].devices.length > 0

dragFloatStyle

功能：计算拖拽浮动卡片的位置样式
返回：Object（CSS样式对象）
算法：
  根据 dragCurrentX/Y 和 dragOffsetX/Y 计算
  使用 translate3d 实现硬件加速

### 3.3 方法详细设计

#### 3.3.1 设备组管理方法

onCreateGroup()

功能：创建设备组
流程：
  1. 关闭下拉菜单
  2. 弹出输入框（uni.showModal editable）
  3. 用户确认且内容非空 →
     插入到 deviceGroups 倒数第二位（未分组设备始终在最后）
  4. 显示"创建成功"
边界：
  - 名称为空 → 提示"请输入组名称"
  - 用户取消 → 无操作

onEditGroupName(gi)

功能：编辑设备组名称
参数：gi — 组索引
流程：
  1. 检查是否为最后一组（未分组设备）
  2. 是 → 提示不可修改
  3. 否 → 弹出编辑框，当前名为默认值
  4. 确认后更新 group.name

onDeleteGroup()

功能：删除设备组
流程：
  1. 关闭菜单
  2. 获取可删除组（排除最后一个"未分组设备"）
  3. 无可删除组 → 提示
  4. 有 → 弹出 ActionSheet 选择要删除的组
  5. 选择后 → 确认对话框
  6. 确认 → 组内设备移至最后一组，删除该组

toggleGroup(gi)

功能：展开/收起设备组
参数：gi — 组索引
算法：deviceGroups[gi].expanded = !deviceGroups[gi].expanded

#### 3.3.2 蓝牙扫描与添加方法

startBleScan()

功能：开始蓝牙设备扫描
流程：
  1. 设置扫描状态，清空设备列表
  2. uni.openBluetoothAdapter 初始化蓝牙
  3. 成功 → uni.startBluetoothDevicesDiscovery 开始扫描
  4. 注册 uni.onBluetoothDeviceFound 监听
     - 过滤 RSSI < -100 的设备
     - 按 MAC 地址去重
     - 加入 bleDevices 列表
  5. 5秒后自动停止扫描
  6. 失败处理：
     - 适配器失败 → "请开启手机蓝牙"
     - 扫描失败 → "蓝牙搜索失败"

stopBleScan()

功能：停止蓝牙扫描
流程：
  1. uni.stopBluetoothDevicesDiscovery
  2. 设置 bleScanning = false, bleSearched = true

selectBleDevice(dev)

功能：选择扫描到的设备并添加
参数：dev — 设备对象 {name, mac, rssi}
流程：
  1. 创建设备对象
     { name: dev.name, icon: '🔥', power: 0,
       statusText: '待机', offline: false,
       mac: dev.mac, deviceType: 'cooker' }
  2. 添加到最后一组（未分组设备）
  3. 关闭弹窗
  4. Toast 提示

addTestDevice()

功能：添加测试设备（无需真实蓝牙）
流程：
  1. testDeviceCounter++
  2. 从4种类型循环选取：
     测试灶具-A / 测试灶具-B / 测试烤炉-A / 测试烤炉-B
  3. 命名：{类型}-{序号}
  4. MAC：TEST:00:00:00:XX（补零）
  5. 添加到未分组设备

#### 3.3.3 拖拽排序方法

onDeviceTouchStart(e, device, group, gi, di)

功能：触摸开始，准备长按拖拽
流程：
  1. 记录触摸起始坐标
  2. 记录拖拽源信息（设备、组、索引）
  3. 获取所有 .section 元素的位置（用于判断跨组）
  4. 启动 1秒 定时器
  5. 定时器到 → dragReady = true（进入拖拽模式）

onDeviceTouchMove(e)

功能：触摸移动，处理拖拽
流程：
  1. 未进入拖拽模式 → 返回
  2. 移动距离 > 20px → 标记 isDragging = true
  3. 更新当前坐标
  4. 根据纵向偏移量判断目标组：
     - 向上偏移 > 80px 且不是第一组 → 目标组 = 上一组
     - 向下偏移 > 80px 且不是最后组 → 目标组 = 下一组
     - 否则 → 当前组
  5. 更新 dragOverGroup

onDeviceTouchEnd()

功能：触摸结束，完成拖拽
流程：
  1. 清除长按定时器
  2. 未拖拽 → 重置状态，返回
  3. 有拖拽且目标组不同 →
     - 从源组 splice 出设备
     - push 到目标组
     - 提示"已移至xxx组"
  4. 重置所有拖拽状态

#### 3.3.4 批量控制方法

batchPowerOn(group) / batchPowerOff(group)

功能：组内设备批量开机/关机
参数：group — 设备组对象
流程：
  1. 确认对话框
  2. 确认 → 遍历组内设备
     - 在线设备 → 更新 power 和 statusText
     - 计数
  3. Toast 显示操作结果

#### 3.3.5 测试预警方法

showTestAlarm()

功能：显示测试预警选择
流程：
  1. 收集所有设备
  2. 无设备 → 提示"请先添加设备"
  3. 有 → 弹出 ActionSheet 选择设备
  4. 选择后 → 弹出 ActionSheet 选择异常类型（6种）
  5. 选择后 → 调用 _triggerAlarm

_triggerAlarm(device, alarm)

功能：触发模拟报警
参数：device — 设备对象，alarm — {label, cmd}
流程：
  1. 构造 alarmData 对象
  2. 存入 storage.pendingAlarm（跨页传递）
  3. 全局事件 uni.$emit('deviceAlarm')
  4. 设置当前选中设备
  5. 跳转到控制页
  6. Toast 提示

#### 3.3.6 导航与页面事件

onShow() / onHide()

onShow: 注册 deviceAlarm 事件监听
onHide:  取消 deviceAlarm 事件监听

_onDeviceAlarm(data)

功能：接收报警事件，自动跳转
流程：
  1. 查找匹配设备（按 deviceId 匹配 mac 或 name）
  2. 找到 → 设置选中设备，跳转到控制页

---

## 4. 控制页模块详细设计 (detail.vue)

### 4.1 模块结构

控制页由以下部分组成：

- 顶部导航栏（返回 + 设备名 + 更多菜单）

- 更多菜单（重命名/删除）

- 开关机控制区

- 火候控制区

- 定时任务区

- 异常警报区

- 指令日志区

- 自定义底部导航栏

### 4.2 数据设计

#### 4.2.1 data 数据

| 变量名 | 类型 | 初始值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| deviceName | String | '智能动热灶' | 设备名称 |
| deviceId | String | '' | 设备唯一标识 |
| online | Boolean | true | 是否在线 |
| heatLevel | Number | 0 | 当前火力档位 |
| menuOpen | Boolean | false | 更多菜单开关 |
| timerRunning | Boolean | false | 定时是否运行中 |
| timerPaused | Boolean | false | 定时是否暂停 |
| timerSeconds | Number | 0 | 剩余秒数 |
| timerTotal | Number | 0 | 总秒数 |
| timerInterval | Object | null | 定时间隔器 |
| alarms | Array | [] | 报警列表 |
| alarmVibrateInterval | Object | null | 震动间隔器 |
| logs | Array | [] | 日志列表 |
| zoneMode | String | 'all' | 分区模式 |
| innerSegment | Number | 0 | 内区分段 |
| outerSegment | Number | 0 | 外区分段 |

#### 4.2.2 计算属性

| 计算属性 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| hasDevice | Boolean | 是否有选中设备 |
| isTestDevice | Boolean | 是否为测试设备 |
| timerDisplay | String | 定时显示 (MM:SS) |
| heatStatusText | String | 火力状态文本 |
| isPoweredOn | Boolean | 是否已开机（档位>0） |

### 4.3 方法详细设计

#### 4.3.1 生命周期与初始化

onShow()

功能：页面显示时初始化
流程：
  1. 从 storage 读取 selectedDeviceId
  2. 有设备 →
     - 设置 deviceId, deviceName
     - 添加日志"进入控制页面"、"设备已连接"
     - 初始化蓝牙消息监听 _initBleListener
  3. 无 → 清空设备信息
  4. 注册 deviceAlarm 事件监听
  5. 检查 pendingAlarm，有则处理

onHide() / onUnload()

onHide:    取消 deviceAlarm 监听
onUnload:  清除定时器 + 长按 + 震动

#### 4.3.2 蓝牙消息监听

_initBleListener()

功能：初始化蓝牙消息监听
流程：
  1. 调用 bleManager.onMessage(callback)
  2. 回调中：
     a. isAckOk → 记录"✅ 指令执行成功"
     b. isAlarm →
        - 获取异常描述
        - 添加到报警列表（unshift，最新在前）
        - 记录日志
        - 全局事件通知
        - 启动震动 startAlarmVibrate
     c. isQueryResponse →
        - 尝试解析温度 → 记录日志
        - 尝试解析电参数 → 记录日志

#### 4.3.3 开关机控制

powerOn()

功能：开机
流程：
  1. 离线检查 → 提示返回
  2. 已开机 → 提示"设备已开机"
  3. bleManager.powerOn()
     - catch → 非测试设备提示失败
  4. heatLevel = 1
  5. 记录日志"开机 [>AFO]"

powerOff()

功能：关机
流程：
  1. 离线检查
  2. bleManager.powerOff()
  3. heatLevel = 0
  4. 记录日志"关机 [>AFF]"

#### 4.3.4 火候控制

_sendGearCommand(level)

功能：发送档位指令（内部方法）
参数：level (Number) — 0~12
返回：Promise
流程：
  1. 离线 → reject
  2. 档位 0 → 调用 powerOff
  3. 档位 1~12 → 调用 bleManager.setGear(level)
  4. catch → 非测试设备 Toast 提示

setHeat(level)

功能：设置指定档位（快捷火候）
参数：level (Number)
流程：
  1. 离线检查
  2. 更新 heatLevel
  3. 调用 _sendGearCommand
  4. 生成日志（档位名称 + 指令码）
     命名映射：3→小火，6→中火，9→大火，12→爆炒
     指令映射：>AF{数字或字母}

increaseHeat() / decreaseHeat()

功能：加减档
流程：
  1. 离线检查
  2. 在 0~12 范围内增减
  3. 调用 _sendGearCommand
  4. 记录日志

长按连续加减：

onPressDown(dir) — 按下
  - 500ms 后启动 setInterval（200ms间隔）
  - 持续调用 increase/decrease

onPressUp() — 抬起
  - 清除定时器

#### 4.3.5 分区控制

setZoneMode(mode)

功能：设置分区模式
参数：mode — 'inner' | 'outer' | 'all'
流程：
  1. 离线检查
  2. 更新 zoneMode
  3. bleManager.setZone(mode)
  4. 记录日志（描述 + 指令）

setInnerSegment(seg) / setOuterSegment(seg)

功能：设置内/外区分段
参数：seg — 1~5
流程：
  1. 离线检查
  2. 更新 innerSegment / outerSegment
  3. bleManager.setInner/OuterSegment(seg)
  4. 记录日志

#### 4.3.6 定时任务

addTimer()

功能：添加定时任务
流程：
  1. 生成 1~60 分钟选项列表
  2. ActionSheet 选择
  3. 选择后 →
     - 设置总秒数 = 分钟 * 60
     - timerRunning = true, timerPaused = false
     - 启动 startTimer
     - Toast + 日志

startTimer()

功能：启动倒计时
流程：
  1. 清除已有定时器
  2. 创建 1秒 interval
  3. 每秒：
     - timerSeconds--
     - 到 0 →
       - 清除定时器
       - 状态重置
       - bleManager.powerOff()
       - heatLevel = 0
       - Toast "时间到！已自动关机"
       - uni.vibrateLong()
       - 日志

toggleTimer()

功能：暂停/继续定时
流程：
  暂停 → timerPaused = true，清除定时器
  继续 → timerPaused = false，重启 startTimer

cancelTimer()

功能：取消定时任务
流程：
  1. 清除定时器
  2. 重置所有定时状态
  3. 记录日志
  4. Toast 提示

#### 4.3.7 异常报警

_onExternalAlarm(data)

功能：处理外部传入的报警（从首页跳转）
参数：data — {alarmCmd, ...}
流程：
  1. 校验 alarmCmd
  2. 从 alarmList 映射中查找
  3. 找到 →
     - 添加到 alarms 列表头部
     - 记录日志
     - 启动震动

startAlarmVibrate()

功能：启动持续震动提醒
流程：
  1. 清除已有震动定时器
  2. 立即震动一次（vibrateLong）
  3. 启动 500ms interval，持续震动

clearAlarmVibrate()

功能：停止震动
算法：清除 interval，置 null

shutdownAlarm(idx)

功能：报警确认关机
参数：idx — 报警索引
流程：
  1. bleManager.powerOff()
  2. heatLevel = 0
  3. 从 alarms 中 splice 删除
  4. 记录日志
  5. Toast 提示
  6. 无剩余报警 → 停止震动

simulateAlarm()

功能：页面内模拟报警（测试用）
流程：
  1. 6种异常 ActionSheet
  2. 选择 →
     - 添加到 alarms
     - 记录日志
     - 启动震动

#### 4.3.8 查询功能

queryTemperature() / queryPower()

功能：查询温度/电参数
流程：
  1. 离线检查
  2. 调用 bleManager.queryTemperature/queryPower
  3. 记录日志（查询指令）
  4. 返回数据由 _initBleListener 中的解析逻辑处理

#### 4.3.9 指令日志

addLog(msg)

功能：添加日志条目
参数：msg — 日志消息
流程：
  1. 获取当前时间 HH:MM:SS
  2. 构造 { time, msg }
  3. unshift 到 logs 数组（最新在前）

#### 4.3.10 设备管理

onRename()

功能：重命名设备
流程：
  1. 关闭菜单
  2. 弹出编辑框（当前名为默认值）
  3. 确认 → 更新 deviceName
  4. 记录日志

onDelete()

功能：删除设备
流程：
  1. 关闭菜单
  2. 确认对话框
  3. 确认 →
     - 清除 storage.selectedDeviceId
     - 清空设备信息
     - 重置 heatLevel, logs, alarms
     - 清除定时器
  4. Toast 提示

---

## 5. 关键算法设计

### 5.1 指令字符串映射算法

档位号 → 指令码映射：

输入：level (1~12)
输出：指令字符串

算法：
  if level <= 9:
    return '>AF' + level
  else:
    // 10→A, 11→B, 12→C
    char = String.fromCharCode(55 + level)  // 55 = '7'.charCodeAt()
    return '>AF' + char

验证：
  10 → 55+10=65 → 'A' → >AFA ✓
  11 → 55+11=66 → 'B' → >AFB ✓
  12 → 55+12=67 → 'C' → >AFC ✓

### 5.2 十六进制数据解析算法

输入：data = '>A123456789ABC' (13字符)
输出：{ ch1, ch2, ch3 }

算法：
  hexStr = data.slice(2)        // 去掉 '>A' → '123456789ABC'
  ch1 = parseInt(hexStr.slice(0, 4), 16)   // 0x1234 = 4660
  ch2 = parseInt(hexStr.slice(4, 8), 16)   // 0x5678 = 22136
  ch3 = parseInt(hexStr.slice(8, 12), 16)  // 0x9ABC = 39612

### 5.3 火候条分段着色算法

输入：当前档位 level (0~12)，当前段号 i (1~12)
输出：CSS 类名

算法：
  if level === 0 or offline:
    return 'heat-seg-off'
  if i > level:
    return 'heat-seg-off'
  if level <= 4:
    return 'heat-seg-blue'      // 1-4档 蓝色
  elif level <= 8:
    return 'heat-seg-orange'    // 5-8档 橙色
  else:
    return 'heat-seg-red'       // 9-12档 红色

### 5.4 拖拽跨组判断算法

输入：
  sourceGi — 源组索引
  moveDiff — 纵向移动距离（像素）
  totalGroups — 总组数

输出：targetGi — 目标组索引

算法：
  if moveDiff < -80 AND sourceGi > 0:
    return sourceGi - 1         // 向上移动，进入上一组
  elif moveDiff > 80 AND sourceGi < totalGroups - 1:
    return sourceGi + 1         // 向下移动，进入下一组
  else:
    return sourceGi             // 还在当前组

### 5.5 时间格式化算法

输入：总秒数 totalSeconds
输出：MM:SS 格式字符串

算法：
  m = Math.floor(totalSeconds / 60)
  s = totalSeconds % 60
  return padZero(m) + ':' + padZero(s)

padZero(n):
  return String(n).padStart(2, '0')

---

## 6. 存储设计

### 6.1 本地存储键值

| 键名 | 存储内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| selectedDeviceId | 设备标识字符串 | 当前选中设备，编码后存储 |
| pendingAlarm | 报警数据对象 | 跨页传递的待处理报警 |

### 6.2 存储使用说明

- selectedDeviceId：首页点击设备后设置，控制页 onShow 时读取

- pendingAlarm：首页触发模拟报警时设置，控制页读取后立即清除

- 所有存储使用 encodeURIComponent 编码特殊字符

---

## 7. 事件通信设计

### 7.1 全局事件

| 事件名 | 参数 | 触发方 | 接收方 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| deviceAlarm | {deviceId, deviceName, alarmCmd, alarmLabel, timestamp} | 控制页/首页 | 首页 | 异常上报时通知首页跳转 |

### 7.2 事件使用方式

// 发送事件
uni.$emit('deviceAlarm', { ... })

// 监听事件
uni.$on('deviceAlarm', handler)

// 取消监听
uni.$off('deviceAlarm', handler)

---

文档版本：V1.0

编写日期：2026年6月28日

审核状态：待审核